Bordereau de prix – Textes de soumission

MIGUA   -   Nos produits

Bordereau   01    MIGUA Fugensysteme GmbH

01.03   	Structure selon secteurs de produits

01.03.03    	MIGUTAN

01.03.03.1    MIGUTAN – Profilés pour une étanchéité bitumineuse, avec feuilles longues AAS

01.03.03.1.7    MIGUTAN Profilé pour joints de dilatation FP 130 NI lF

MIGUTAN-Profilé pour joints de dilatation

Profilé porteur en alu, perforé, étanche à l’eau, avec des capeaux en acier inoxydable, joint central d‘ étanchéité monté du dessus et feuilles longues des deux côtés pour une étanchéité bitumineuse.

FP 130 NI lF

Caractéristiques requises:

Largeur du joint: max. 100 mm

Largeur visible du profilé: 133 mm

Mouvement admissible: 90 mm (±45 mm)

Hauteur d‘ installation: .. mm

(Hauteurs standards: 25, 35, 45, 60, 80, 95, 115 mm)

Charge admissible (suivant les indications dans les fiches techniques de MIGUA): jusqu’à 600 kN véhicules lourds (selon DIN 1072), jusqu’à 130 kN chariot élevateur (selon DIN 1055).

Le joint central est remplaçable à tout moment sans endommager le revêtement de sol. Les systèmes sans effet

d‘ étanchéité, et avec un niveau d’étanchéité monté plus bas, ne sont pas admis, pour éviter une accumulation d’eau dans le profilé. Pour une sécurité double contre la pénétration d’eau, il faut prévoir une construction avec un joint central elastique, résistant aux intempéries, aux huiles, aux essences et au gel et sel de déneigement, avec un insert central de double chambre, soudé, aux raccords, de manière étanche à l'eau. Le niveau d’étanchéité entre les capeaux en inox doit être visible à la surface, pour raisons d’entretien et de maintenance. L‘ insert central doit se fixer dans le profil porteur à moyen d’un ancrage de cônes, pour garantir une fixation fiable et en continu. La feuille longue latérale AAS doit être cannelée, pour un encastrement étanche à l’eau fiable et une adhérence le mieux possible.

Installation:

Pour la couche de nivellement au-dessous des angles de fixation, un mortier époxy ou PCC doit être utilisé, pour garantir la résistance à la pression demandée. Après le durcissement du mortier, les angles du profilè sont à fixer sur la dalle, dans une distance d’env. 30 cm (p.e. par des vis Multi – Monti MMS-P10 x 70 ou par des ancres chimiques).

Si existant, les rainures dans les pieds du profilé sont à remplir avec une résine époxy. Aprés le durcissement, le profilé doit être complété avec les inserts et les feuilles. Les feuilles latérales AAS sont à encastrer avec des feuilles bitumineuses, d’une manière appropriée. Après l’application de l’asphalte, les cavités des deux joints de connection, entre l’asphalte et les capeaux inox, sont à remplir de bitume liquide.

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Un certificat d’étanchéité émis par un institut reconnu et admis est à présenter sur demande.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.1.8    MIGUTAN Profilé pour joints de dilatation FP 130 NI lF E2

FP 130 NI lF E2

Version sol - mur

D’une côté avec feuille longue AAS, l’autre côté avec fixation au mur. Fourniture et mise en œuvre selon les préscriptions d’installation du fabricant, y compris tous les dispositifs de fixation (vis etc.) ainsi que toutes fournitures et prestations y afférentes. Pièce en alu E2 à fixer vers le mur par des chevilles et vis à tête fraisée en acier inox, compléter les profilés en encastrant les feuilles longues AAS. Au mur, la feuille longue AAS doit être fixée, en surplus, à l’aide d’un bornier. La partie supérieure ainsi que le joint de connection (d’une côté) doivent être calfeutrée par un produit de remplissage (PU ou équivalent).

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.5    Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

01.03.03.5.1    MIGUTAN - Profilés pour une étanchéité bitumineuse

MIGUTAN – Terminaisons et intersections

Les terminaisons et intersections sont impérativement nécessaire pour garantir une étanchéité à l’eau à 100 %. Les terminaisons mentionné en suivant ne représentent qu‘ une petite choix d’intersections faisables. Une liste complète est disponible dans le catalogue.

La quantité et les versions exactes résultent d‘ un métré détaillé.

01.03.03.5.1.1    MIGUTAN - Profilé FP ... -  Pièce spéciale: Angle plat 90°

Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

Angle, plat, 90°

0,000 pc        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.5.1.2    MIGUTAN - Profilé FP ... -  Pièce spéciale: Pièce en T, plat, 90°

Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

Pièce en T, plat, 90°

0,000 pc        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.5.1.3    MIGUTAN - Profilé FP ... -  Pièce spéciale: Pièce en croix, plat, 90°

Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

Pièce en croix, plat, 90°

0,000 pc        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.5.1.4    MIGUTAN - Profilé FP ... -  Terminaison: Angle vertical 90°

Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

Angle vertical 90°

0,000 pc       	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.5.1.5    MIGUTAN - Profilé FP ... -  Terminaison: Soudage relevé - Abb. A1

Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

Soudage terminaison relevé

Abb. A1

0,000 pc        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.5.1.6    MIGUTAN - Profilé FP ... -  Intersection: Changement sol-sol à sol-mur (E4) - Abb.W1

Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

Changement sol-sol à sol-mur (E4)

Abb.W1

0,000 pc        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.03.5.1.7    MIGUTAN - Profil FP ... -  Intersection: Changement sol-sol à sol-mur / formation

d’un coin  - Abb. W2

Supplément pour la fourniture et la pose de pièces spéciales préfabriqué en usine

Changement sol-sol à sol-mur / formation d’un coin

Abb. W2

0,000 pc        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________