Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.2    MIGUTEC - Wand- und Deckenprofile

01.03.01.2.1    für Putz D 12 / D 15 / D 20

01.03.01.2.1.1    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil D 12

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Decken und Wandflächen-Putz

D 12

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Elastische Einlage für innen und außen, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C)

Fugenbreite: ... mm

(Fugenbreite: 30, 75, 100, 150, 200, 250, 350 mm)

Fugenbewegung: ... mm

(Fugenbewegung: 10 mm (±5 mm), 40 mm (±20 mm), 50 mm (±25 mm), 100 mm (±50 mm), 120 mm (±60 mm), 180 mm (±90 mm), 200 mm (±100 mm),

Profilhöhe: 12 mm

Farbe der Einlage: grau

(D 12/3 und DE 12/4 auch in beige)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.1.2    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil DE 12

Profil DE 12

als Eckausführung

0,000 m        	EP _____________       GP _____________