Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.2    MIGUTEC - Wand- und Deckenprofile

01.03.01.2.3    für Gipskartonplatten DF

01.03.01.2.3.1    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil DF 35

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil  für Wand- und Deckenflächen aus Gipskarton

DF 35

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 30 mm

Fugenbewegung: 10 mm (±5 mm)

Profilhöhe: 14 mm

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, braun, beige)

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.2    MIGUTEC Bodenprofil DF 35 E1

Profil DF 35 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.3    MIGUTEC Bodenprofil DF 35 E3

Profil DF 35 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.4    MIGUTEC Bodenprofil DF 35 E4

Profil DF 35 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.5    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil DF 41

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil  für Wand- und Deckenflächen aus Gipskarton

DF 41

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 35 mm

Fugenbewegung: 14 mm (±7 mm)

Profilhöhe: 14 mm

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, beige)

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.6    MIGUTEC Bodenprofil DF 41 E1

Profil DF 41 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.7    MIGUTEC Bodenprofil DF 41 E3

Profil DF 41 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.8    MIGUTEC Bodenprofil DF 41 E4

Profil DF 41 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.9    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil DF 50

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil  für Wand- und Deckenflächen aus Gipskarton

DF 50

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 50 mm

Fugenbewegung: 16 mm (±8 mm)

Profilhöhe: 14 mm

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, beige)

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.10    MIGUTEC Bodenprofil DF 50 E1

Profil DF 50 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.11    MIGUTEC Bodenprofil DF 50 E3

Profil DF 50 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.12    MIGUTEC Bodenprofil DF 50 E4

Profil DF 50 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.13    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil DF 58

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für Wand- und Deckenflächen aus Gipskarton

DF 58

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 58 mm

Fugenbewegung: 22 mm (±11 mm)

Profilhöhe: 14 mm

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, beige)

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.14    MIGUTEC Bodenprofil DF 58 E1

Profil DF 58 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.15    MIGUTEC Bodenprofil DF 58 E3

Profil DF 58 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3.16    MIGUTEC Bodenprofil DF 58 E4

Profil DF 58 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.3   für Gipskartonplatten DF   GP ____________