Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.9    für Feldbegrenzungs-/Schwundfugen  ESF

01.03.01.1.9.21    MIGUTEC Schwundfugenprofil ESF 27 AL

MIGUTEC-Schwundfugen-Profil

ESF 27 AL

Material: Vollaluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Elastische Neopren-Zellkautschukeinlage

Fugenbreite: max. 15 mm

Sichtbare Profilbreite: 27 mm

Fugenbewegung: 10 mm (±5 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 25, 30, 35, 40, 55 mm)

Belastbarkeit: 600 kN LKW (nach DIN 1072), 130 kN Stapler (nach DIN 1055), Fahrzeuge mit harten Rollen mit max. 8 kg/mm Rollenbreite

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.9.22    MIGUTEC Bodenprofil ESF 27 AL -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.9.23    MIGUTEC Bodenprofil ESF 27 AL -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.9.24    MIGUTEC Bodenprofil ESF 27 AL -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________