Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.7    Hygiene Bereiche FG

01.03.01.1.7.2    Bodenprofile aus Edelstahl

01.03.01.1.7.2.13    MIGUTEC Bodenprofil ESG 39 Edelstahl massiv

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

ESG 39

Material: Edelstahl-Trägerprofil, mit Befestigungswinkel (gelocht)

Werkstoff: 1.4301

Elastische glatte Einlage für erhöhte Hygieneanforderungen aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 35 mm

Fugenbewegung: 6 mm (±3 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 15, 35, 40, 50 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, beige, braun)

Fabrikationslänge: 3 m (ESG 39/15: 2m)

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.2.14    MIGUTEC Bodenprofil ESG 39 E3

Profil ESG 39 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.2.15    MIGUTEC Bodenprofil ESG 39 E4

Profil ESG 39 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.2.16    MIGUTEC Bodenprofil ESG 39 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.2.17    MIGUTEC Bodenprofil ESG 39 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.2.18    MIGUTEC Bodenprofil ESG 39 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________