Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.7    Hygiene Bereiche FGH 65 2.0

01.03.01.1.7.1    Bodenprofile aus Aluminium

01.03.01.1.7.1.35    MIGUTEC Bodenprofil FGH 65 2.0

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil mit auswechselbarer Bewegungseinlage und seitlichen Clip

FGH 65 2.0

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Auswechselbare elastische glatte Einlage für erhöhte Hygieneanforderungen aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Symmetrische Bewegungsaufnahme durch beidseitiges Gleiten der Bewegungseinlage in die seitlichen Auflageschenkel, spaltfreie, symmetrische Sichtfläche

Hygienezertifikat des polnischen National Institute of Public Health - National Institut of Hygiene

Fugenbreite: max. 50 mm

Fugenbewegung: 20 mm (±10 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 30, 38, 50, 60, 70 mm, weitere Höhen auf Anfrage)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 3 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.37    MIGUTEC Bodenprofil FGH 65 2.0 E3

Profil FGH 65 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.38    MIGUTEC Bodenprofil FGH 65 2.0 E4

Profil FGH 65 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.39    MIGUTEC Bodenprofil FGH 65 2.0 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.40    MIGUTEC Bodenprofil FGH 65 2.0 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.41    MIGUTEC Bodenprofil FGH 65 2.0 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________