Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.8    für Sanierung, Renovierung und Modernisierung  FN

01.03.01.1.8.33    MIGUTEC Bodenprofil FKN 35

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für den nachträglichen Einbau

FKN 35

Material: Aluminium-Trägerprofil

Elastische Einlage aus Qualität Synca mit 3 mm Überstand zum bündigen Einbau mit Kunststoff-Belägen, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: min. 35 mm

Fugenbewegung: 10 mm (±5 mm)

Einbautiefe: 13 mm

Stärke des überstehenden Schenkels: 2 mm

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, beige)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.34    MIGUTEC Bodenprofil FKN 35 E1

Profil FKN 35 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.35    MIGUTEC Bodenprofil FKN 35 E3

Profil FKN 35 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.36    MIGUTEC Bodenprofil FKN 35 E4

Profil FKN 35 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.37    MIGUTEC Bodenprofil FKN 35 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.38    MIGUTEC Bodenprofil FKN 35 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.39    MIGUTEC Bodenprofil FKN 35 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________