Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.2    für Bodenflächen in Verbindung mit Teppich- und Kunststoffbelägen FLT 21 / FT 35 / FLK 21 / FK 35 / FK 55

01.03.01.1.2.14    MIGUTEC Bodenprofil FLK 21

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

FLK 21

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Elastische Einlage aus Qualität Synca mit 3 mm Überstand zum bündigen Einbau mit Kunststoff-Belägen, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 20 mm

Fugenbewegung: 5 mm (+3 / -2 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 20, 35, 50 mm)

Farbe der Einlage: grau

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.2.15    MIGUTEC Bodenprofil FLK 21 E3

Profil FLK 21 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.2.16    MIGUTEC Bodenprofil FLK 21 E4

Profil FLK 21 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.2.17    MIGUTEC Bodenprofil FLK 21 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.2.18    MIGUTEC Bodenprofil FLK 21 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.2.19    MIGUTEC Bodenprofil FLK 21 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________