Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.8    für Sanierung, Renovierung und Modernisierung  FN

01.03.01.1.8.82    MIGUTEC Bodenprofil FN 110

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil für den nachträglichen Einbau

FN 110

Material: Aluminium-Trägerprofil

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: min. 75 mm

Fugenbewegung: 60 mm (±30 mm)

Einbautiefe: 40 mm

Stärke des überstehenden Schenkels: 6,3 mm

Belastbarkeit: PKW bis max. 35 kN

Farbe der Einlage: schwarz

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

zur Befestigung empfehlen wir Multi Monti Schrauben, MMS-F 7,5 ES oder gleichwertig, e=200 mm

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.83    MIGUTEC Bodenprofil FN 110 E4

Profil FN 110 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.84    MIGUTEC Bodenprofil FN 110 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.85    MIGUTEC Bodenprofil FN 110 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.8.86    MIGUTEC Bodenprofil FN 110 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________