Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.4    Profile mit Edelstahlkappen Fugenbreiten 50 - 100 mm FP 55 / FP 65 / FP 85 / FP 105

01.03.01.1.4.29    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 NI

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

FP 65 NI

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)und auswechselbaren Unterstützungsstegen.

Die nach dem Einbau sichtbaren Alu-Flächen haben ein aufgewalztes U-Schutzprofil aus nichtrostendem Edelstahl.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 55 mm

Fugenbewegung: 22 mm (±11 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 21, 31, 51 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.30    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 NI E1

Profil FP 65 NI E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.31    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 NI E3

Profil FP 65 NI E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.32    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 NI E4

Profil FP 65 NI E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.33    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 NI -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.34    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 NI -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.35    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 NI -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.36    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 MS

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

FP 65 MS

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)und auswechselbaren Unterstützungsstegen.

Die nach dem Einbau sichtbaren Alu-Flächen haben ein aufgewalztes U-Schutzprofil aus Messing.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 55 mm

Fugenbewegung: 22 mm (±11 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 21, 31, 51 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.37    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 MS E1

Profil FP 65 MS E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.38    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 MS E3

Profil FP 65 MS E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.39    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 MS E4

Profil FP 65 MS E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.40    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 MS -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.41    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 MS -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.4.42    MIGUTEC Bodenprofil FP 65 MS -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________