Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.7    Hygiene Bereiche FG

01.03.01.1.7.1    Bodenprofile aus Aluminium

01.03.01.1.7.1.27    MIGUTEC Bodenprofil FPG 55

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

FPG 55

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Elastische glatte Einlage für erhöhte Hygieneanforderungen aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 50 mm

Fugenbewegung: 16 mm (±8 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 20, 25, 35, 50, 75 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, hellbeige)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.28    MIGUTEC Bodenprofil FPG 55 E1

Profil FPG 55 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.29    MIGUTEC Bodenprofil FPG 55 E3

Profil FPG 55 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.30    MIGUTEC Bodenprofil FPG 55 E4

Profil FPG 55 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.31    MIGUTEC Bodenprofil FPG 55 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.32    MIGUTEC Bodenprofil FPG 55 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.7.1.33    MIGUTEC Bodenprofil FPG 55 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________