Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.1    MIGUTEC - Bodenprofile

01.03.01.1.1    für Bodenflächen mit Fugenbreiten bis 35 mm FL 21 / FV 35 / FV 41

01.03.01.1.1.14    MIGUTEC Bodenprofil FV 41

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

FV 41

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht)

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 35 mm

Fugenbewegung: 14 mm (±7 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 15, 20, 25, 35, 50 mm und variabel: 40-55, 60-75, 75-90, 90-105 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau, hellbeige)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

wie vor beschrieben, jedoch Profil FV 41 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben sichtbar

wie vor beschrieben, jedoch Profil FV 41 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten nicht sichtbar

wie vor beschrieben, jedoch Profil FV 41 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.1.15    MIGUTEC Bodenprofil FV 41 E1

Profil FV 41 E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.1.16    MIGUTEC Bodenprofil FV 41 E3

Profil FV 41 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.1.17    MIGUTEC Bodenprofil FV 41 E4

Profil FV 41 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.1.18    MIGUTEC Bodenprofil FV 41 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.1.19    MIGUTEC Bodenprofil FV 41 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.1.1.20    MIGUTEC Bodenprofil FV 41 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________