Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.02    MIGUTRANS

01.03.02.6    MIGUTRANS - Profile für die nachträgliche Montage FSN

01.03.02.6.7    MIGUTRANS Bewegungsfugenprofil FSN 99

MIGUTRANS-Bewegungsfugen-Profil für den nachträglichen Einbau

FSN 99

Material: Vollaluminium-Trägerprofil, mit strukturierter Oberfläche für Rutschsicherheit

Fugenbreite: min. 100 mm

Fugenbewegung: 40 mm (±20 mm)

Einbautiefe: 15 mm

Stärke des überstehenden Schenkels: 3 mm

Belastbarkeit: Fußgängerverkehr

Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche - keine Verschmutzungsgefahr, dreidimensionale Bewegungsaufnahme (Gelenkausbildung).

Profilfarbe: Alu natur

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

wie vor beschrieben, jedoch Profil FSN 99 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben sichtbar

wie vor beschrieben, jedoch Profil FSN 99 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten nicht sichtbar

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.6.8    MIGUTRANS Bewegungsfugenprofil FSN 99 E3

FSN 99 E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.6.9    MIGUTRANS Bewegungsfugenprofil FSN 99 E4

FSN 99 E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.6.10    MIGUTRANS Bodenprofil FSN 99 -  Formteile: Winkel, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.6.11    MIGUTRANS Bodenprofil FSN 99 -  Formteile: T  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.03.02.6.12    MIGUTRANS Bodenprofil FSN 99 -  Formteile: Kreuz  Stück, flach 90°

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________